PT CR 2-2025

Anexa 
MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

- ISCIR -
	PRESCRIPŢIE TEHNICĂ


AUTORIZAREA/ADMITEREA FUNCȚIONĂRII ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ ÎN UTILIZARE A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR 

PT CR 2-2025
	Indicativ: PT CR 2-2025                                                                                                          Ediţia 1


CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1

Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică este elaborată în baza prevederilor Legii nr. 64/2008, republicată, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerințe privind autorizarea/admiterea funcționării și verificările tehnice în utilizare la instalațiile/echipamentele din domeniul reglementat de către ISCIR.
SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

Art. 2 Instalaţiile/echipamentele sub presiune şi instalaţiile/echipamentele de ridicat clasice precum și aparatele consumatoare de combustibil se supun în vederea autorizării/admiterii funcționării și în utilizare unor verificări tehnice efectuate în conformitate cu prevederile prescripției tehnice specifice aplicabile și cu prezenta prescripție tehnică.

Art. 3 Instalaţiile/echipamentele sub presiune clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară, instalaţiile/echipamentele de ridicat care deservesc sistemele sub presiune de securitate nucleară şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare precum şi componente ale acestora se supun în vederea admiterii/autorizării funcționării și în utilizare unor verificări tehnice efectuate în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și cu prezenta prescripție tehnică.

SECŢIUNEA a 3-a

Referinţe normative
Art. 4 Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 8 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 4-a

Termeni, definiţii şi abrevieri

Art. 5 În înţelesul prezentei prescripţii tehnice termenii, definiţiile şi abrevierile au următorul sens: 

a) admiterea funcţionării (Adf) - acordul emis de către o persoană fizică sau juridică autorizată de către ISCIR, pentru un tip de instalaţie/echipament, în cazurile prevăzute de prescripţia tehnică aplicabilă, în scopul atestării faptului că acea/acel instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat în condiţii de siguranţă;

b) autorizare - activitate de evaluare şi atestare efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică; 

c) autorizarea funcţionării (AF) - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente în scopul atestării faptului că o/un instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii de siguranţă;

d) autorizare provizorie a funcţionării - acord privind funcţionarea pe o perioadă limitată de cel mult 90 de zile a instalaţiilor/echipamentelor, stabilit conform prezentei prescripţii tehnice;

e) cerinţă - orice regulă, obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă persoanelor fizice sau juridice autorizate ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente, ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;

f) CNCIR - Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.
g) construire - activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament, realizată conform documentaţiei tehnice aferente acesteia;

h) deţinător - persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/echipament în exploatare; 

i) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalaţii/echipament la locul utilizării şi/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare;

j) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

k) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acesteia/acestuia;

l) ONRC - Oficiul Național al Registrului Comerțului;

m) operator RSVTI - operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor, autorizat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

n) PFA - persoana fizică autorizată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;

o) personal responsabil cu verificarea tehnică (RVT) - persoană fizică atestată conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile în vederea desfăşurării activităţilor de verificare tehnică pentru admiterea funcţionării şi verificare tehnică în utilizare la instalaţii/echipamente; 
p) prescripţie tehnică - norma tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente, inclusiv distanţe de protecţie şi de siguranţă ale acestora, acolo unde este cazul, şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 64/2008, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;

q) reparare - ansamblul de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o instalaţie/un echipament, în scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;

r) utilizator - persoană fizică sau juridică ce are în folosinţă o/un instalaţie/echipament;

s) umplere - activitatea, cu caracter repetitiv, de încărcare a recipientelor transportabile cu gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, conform prescripţiilor tehnice;

t) verificare tehnică - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate instalaţiilor/echipamentelor realizate în timpul activităţilor de montare, instalare, reparare sau revizie a instalaţiilor/echipamentelor, în conformitate cu cerinţele din documentaţiile tehnice şi/sau prevederile prescripţiilor tehnice;
u) verificare tehnică în vederea autorizării funcţionării - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor; 
v) verificare tehnică în utilizare (VTU) - totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate la o instalaţie/un echipament periodic şi ori de câte ori se modifică configuraţia acesteia/acestuia în baza căreia s-a acordat autorizarea funcţionării, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă.
CAPITOLUL II
AUTORIZAREA/ADMITEREA FUNCȚIONĂRII

SECŢIUNEA 1

Autorizarea funcționării

Art. 6 Instalaţiile/echipamentele sub presiune şi instalaţiile/echipamentele de ridicat clasice pentru care se autorizează funcționarea sunt prevăzute în Anexa nr. 1.
Art. 7 Instalaţiile/echipamentele sub presiune şi instalaţiile/echipamentele de ridicat din cadrul obiectivelor nucleare pentru care se autorizează funcționarea sunt prevăzute în Anexa nr. 2.
Art. 8 Instalaţiile/sistemele pentru care se autorizează funcționarea sunt prevăzute în Anexa nr. 3.
Art. 9 Autorizarea funcționării se efectuează de către ISCIR în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008, ale prescripțiilor tehnice aplicabile și ale prezentei prescripții tehnice.

Art. 10 Verificările tehnice în vederea autorizării funcționării se efectuează de către CNCIR, persoana juridică desemnată în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008, cu respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile și cu respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice.
Art. 11 (1) În cazul în care rezultatele verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării corespund cerințelor prescripției tehnice specifice, CNCIR întocmește raportul de verificare tehnică specific, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă instalației/echipamentului.
(2) În cazul în care concluziile raportului de verificare tehnică prevăzut la alin. (1) sunt corespunzătoare, instalația/echipamentul poate funcționa până la autorizarea funcționării, dar nu mai mult de 90 de zile de la data efectuării verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării.

(3) În raportul de verificare tehnică se specifică: ”Prezentul raport de verificare tehnică reprezintă autorizare provizorie a funcționarii instalației/echipamentului până la autorizarea funcționării, dar nu mai mult de 90 de zile de la data efectuării verificărilor tehnice”.

Art. 12 (1) CNCIR editează fișa de înregistrare a instalației/echipamentului în vederea autorizării funcționării, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 4.

(2) Datele necesare pentru completarea fișei se pun la dispoziție de către deținătorul/utilizatorul instalației/echipamentului.
(3) Datele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie conforme cu cele referitoare la construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, verificările tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, întreținerea și revizia, cele ce privesc supravegherea tehnică, deservirea și verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării instalației/echipamentului, după caz.

(4) Fișa se editează în format A4 și se completează față-verso.

(5) Fișa se completează de către persoana responsabilă din cadrul persoanei juridice prevăzută la art. 10.

Art. 13 (1) Fișa completată cu toate datele prevăzute la art. 12 se transmite la ISCIR în termen de 30 zile de la data efectuării verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) privind completarea fișei, atunci când nu sunt respectate condițiile privind punerea la dispoziție pe piață, verificările tehnice în vederea autorizării funcționării nu se continuă, iar fișa de înregistrare se completează în consecință și se transmite la autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei, în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 14  (1) ISCIR analizează modul de completare al fișei și poate verifica conformitatea datelor înscrise în aceasta cu cele existente în evidențele proprii.

(2) În cazul constatării conformității celor prevăzute la alin. (1), ISCIR eliberează autorizarea funcționării instalației/echipamentului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5.
(3) Numărul autorizării funcționării se acordă în conformitate cu reglementările interne ale ISCIR.

(4) În cazul constatării de neconformități în raport cu cele prevăzute la alin. (1), nu se autorizează funcționarea instalației/echipamentului iar motivele se înscriu pe verso-ul fișei.

(5) Documentele prevăzute la alin. (2) și (4) se transmit persoanei juridice prevăzută la art. 10.

Art. 15 (1) Pentru instalațiile/sistemele prevăzute în Anexa nr. 3 deținătorul/utilizatorul solicită la ISCIR autorizarea funcționării acestora.
(2) Documentația care se depune în vederea obținerii autorizării funcționării este cea prevăzută în prescripția tehnică aplicabilă instalațiilor/sistemelor.

(3) ISCIR analizează documentația prevăzută la alin. (2) și poate verifica conformitatea acesteia cu datele existente în evidențele proprii.

(4) În cazul constatării conformității celor prevăzute la alin. (3), ISCIR eliberează autorizarea funcționării instalației/sistemului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

(5) Numărul autorizării funcționării se acordă în conformitate cu reglementările interne ale ISCIR.

(6) În cazul unei documentaţii incomplete sau incorect întocmită solicitantul este informat, în scris, cu privire la necesitatea transmiterii completărilor sau a documentaţiei corect întocmite și nu se eliberează autorizarea funcționării instalației/sistemului.
(7) În cazul în care solicitantul nu completează documentaţia potrivit cerinţelor, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii comunicării cererea de autorizare a funcționării este considerată respinsă și documentația depusă se arhivează.

Art. 16 În situațiile prevăzute la art. 14, alin. (4) ISCIR comunică deținătorului/utilizatorului dispoziția privind oprirea din funcțiune a instalației/echipamentului până la obținerea autorizării funcționării.
Art. 17 (1) ISCIR eliberează deținătorului/utilizatorului, prin intermediul persoanei juridice menționată la art. 10, autorizarea funcționării pentru instalațiile/echipamentele prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2.
(2) ISCIR eliberează deținătorului/utilizatorului autorizarea funcționării pentru instalațiile/sistemele prevăzute în Anexa nr. 3. 

(3) Documentul prevăzut la alin. (1), în original, se atașează la cartea instalației/echipamentului.

(4) Documentul prevăzut la alin. (2), în original se atașează la cartea instalației/sistemului întocmită de către deținător/utilizator.

(5) Data emiterii documentelor prevăzute la alin. (1) respectiv alin. (2) reprezintă data autorizării funcționării instalației/echipamentului respectiv instalației/sistemului.

Art. 18 (1) După obținerea autorizării funcționării pentru instalațiile/echipamentele menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2, persoana juridică prevăzută la art. 10 întocmește și eliberează deținătorului/utilizatorului cartea instalației/echipamentului în termen de 30 de zile. 
(2) Cartea instalației/echipamentului trebuie să conţină, cel puţin, următoarele:

a) documentaţia tehnică de însoțire prevăzută în prescripția tehnică aplicabilă;
b) documentația tehnică pe baza căreia s-a efectuat instalarea/montarea instalației/echipamentului, după caz;
c) autorizarea funcționării instalației/echipamentului prevăzută la art. 14;

d) raportul de verificare tehnică specific, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă instalației/echipamentului.
(3) Modelul cărții instalației/echipamentului este prevăzut în Anexa nr. 7 și se compune din:

a) copertă fixă;

b) parte legată cu coperta fixă care trebuie sigilată de către persoana juridică prevăzută la art. 10 și conţine informaţii referitoare la amplasare și verificările tehnice efectuate prevăzute la alin. (2), lit. a) - c);

c) parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toată durata de utilizare a instalației/echipamentului.

(4) Cartea instalației/echipamentului se păstrează de către deţinător/utilizator în apropierea locului de funcționare al acesteia/acestuia.
SECŢIUNEA a 2-a

Admiterea funcționării

Art. 19 Instalaţiile/echipamentele sub presiune şi instalaţiile/echipamentele de ridicat pentru care se realizează admiterea funcționării sunt prevăzute în Anexa nr. 8.
Art. 20 Verificările tehnice în vederea admiterii funcţionării se realizează de către persoane fizice şi/sau juridice autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008 cu respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile și cu respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice.

Art. 21 (1) În cazul în care rezultatele verificărilor tehnice în vederea admiterii funcționării corespund cerințelor prescripției tehnice specifice, RVT/operatorul RSVTI întocmește raportul de verificare tehnică specific, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă instalației/echipamentului.
(2) În raportul de verificare tehnică se va înscrie numărul de înregistrare al admiterii funcționării a instalației/echipamentului.
(3) Data întocmirii documentului prevăzut la alin. (2) reprezintă data acordării admiterii funcționării instalației/echipamentului.

(4) Raportul de verificare tehnică se înregistrează în registrul de evidență al persoanei fizice autorizate/PFA titulară a autorizației/persoanei juridice autorizate, după caz, al cărui model este prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă.
CAPITOLUL III

EVIDENȚA INSTALAȚIILOR/ECHIPAMENTELOR
Art. 22 (1) Instalațiile/echipamentele pentru care a fost acordată autorizarea funcționării trebuie să fie înregistrate în evidența ISCIR.

(2) În evidența ISCIR se pot înregistra și alte instalații/echipamente în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile.

Art. 23 Modificările intervenite în situația tehnică sau juridică a instalațiilor/echipamentelor prevăzute la art. 22 trebuie să fie comunicate la ISCIR conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile.
Art. 24 Evidența instalațiilor/echipamentelor la care se efectuează verificări tehnice în vederea admiterii funcționării și verificări tehnice în utilizare se constituie, se păstrează și se transmite la ISCIR de către PFA titulară a autorizației sau persoana juridică autorizată, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă.
Art. 25 (1) Alocarea numărului de înregistrare al admiterii funcționării instalațiilor/echipamentelor prevăzute la art. 24 se efectuează conform prevederilor Anexei nr. 9.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) instalațiile/echipamentele prevăzute în Anexa nr. 8, nr. crt. 5 și 6. 
CAPITOLUL IV
VERIFICAREA TEHNICĂ ÎN UTILIZARE 
Art. 26 Verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2 se efectuează de către persoana juridică prevăzută la art. 10, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă instalației/echipamentului. 
Art. 27 Verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor prevăzute în Anexa nr. 8 se efectuează de către persoana fizică și/sau persoana juridică prevăzută la art. 20, cu respectarea prevederilor prescripției tehnice aplicabilă instalației/echipamentului.
Art. 28 Persoana juridică autorizată/PFA titulară a autorizației care efectueaza verificări tehnice în utilizare la instalații/echipamente care au deja alocat numărul de înregistrare prevăzut la art. 25 trebuie să înregistreze aceste instalații/echipamente în registrul prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă, cu același număr de înregistrare.

CAPITOLUL V
TARIFE

Art. 29 (1) Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, sunt cele stabilite în lista de tarife aprobată conform legislației în vigoare.

(2) ISCIR efectuează activitățile prevăzute în prezenta prescripție tehnică numai persoanelor fizice și juridice pentru care nu au fost inițiate procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind recuperarea creanțelor.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

Art. 30 Alocarea numărului de înregistrare pentru instalațiile/echipamentele care dețin admiterea funcționării se efectuează cu ocazia primei verificări tehnice în utilizare, cu respectarea prevederilor art. 25.
Art. 31 Deținătorul/utilizatorul este obligat să păstreze în bune condiții cartea instalației/echipamentului și să o transmită odată cu aceasta/acesta.

Art. 32  (1) Schimbarea deținătorului/utilizatorului se anunță la ISCIR în termen de 15 zile de la data schimbării comunicându-se datele de identificare ale noului deţinător/utilizator.

(2) Schimbarea deținătorului/utilizatorului se menționează de către operatorul RSVTI al noului deținător/utilizator în Cartea instalației/echipamentului.

(3) În situația schimbării deținătorului/utilizatorului în raza altei inspecții teritoriale,  prin grija operatorului RSVTI trebuie să prezinte Cartea instalației/echipamentului la inspecția teritorială în raza căreia va funcționa aceasta/acesta, în vederea alocării numărului de înregistrare.
Art. 33 (1) Instalațiile/echipamentele care funcționează pe o perioadă de maxim 90 zile în aria altei inspecții teritoriale decât cea la care este înregistrată, precum și cele care își schimbă amplasamentul în cadrul aceleiași inspecții teritoriale nu necesită o altă luare în evidență la inspecția teritorială repectivă.

 (2) Instalațiile/echipamentele mobile, deplasabile pe drumurile publice cu respectarea prevederilor legale, nu necesită o luarea în evidență la o altă inspecție teritorială față de cea la care sunt înregistrate.

Art. 34 (1) Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.

(2) Copiile documentelor care se depun la ISCIR trebuie să aibă mențiunea ”conform cu originalul” și semnate de persoana desemnată.

Art. 35 (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:

a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;

b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei;

c) alte documente în susţinerea solicitării, după caz.

(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
Art. 36 Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.
ANEXA nr. 1

la Prescripţia tehnică

Instalaţii/echipamente sub presiune şi instalaţii/ echipamente de ridicat clasice pentru care se autorizează funcţionarea
1. Cazane pentru abur şi pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru);
2. Recipiente, cu excepţia celor de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare;
3. Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW;
4. Cisterne şi containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012;
5. Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cu modificările ulterioare;
6. Instalaţii pentru gaze petroliere lichefiate ( GPL) - elemente componente sub presiune;
7. Instalaţii pentru gaze naturale comprimate (GNC) - elemente componente sub presiune;

8. Instalaţii pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) - elemente componente sub presiune;

9. Instalații de alimentare cu hidrogen;

10. Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală;
11. Stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare manuală și transpalete electrice cu catarg și conducător purtat, indiferent de sarcina nominală;

12. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi;
13. Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală

14. Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare;
15. Mijloace de ridicat la înălţime pentru lupta împotriva incendiului şi de salvare, echipate cu dispozitive de ridicare;

16. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală;
17. Maşini de ridicat la care, constructiv, există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformă ridicătoare şi altele asemenea, indiferent de sarcina nominală;
18. Ascensoare, cu excepţia celor destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg;
19. Instalaţii de transport pe cablu şi pe plan înclinat pentru persoane/materiale

20. Scări şi trotuare rulante;
21. Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală;
22. Echipamente pentru parcurile de distracţii.
ANEXA nr. 2

la Prescripţia tehnică

Instalaţii/echipamente sub presiune şi instalaţii/ echipamente de ridicat din cadrul obiectivelor nucleare
1. Sisteme şi componente care reţin presiunea clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară - componente care reţin presiunea, conform prescripţiilor tehnice.
2. Macarale şi mecanisme de ridicat care deservesc sistemele sub presiune clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară;
3. Instalaţii/echipamente sub presiune şi instalaţii/echipamente de ridicat clasice prevăzute la Anexa nr. 1, specifice.
ANEXA nr. 3
la Prescripţia tehnică

Instalaţii/sisteme pentru care se autorizează funcţionarea

1. Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate la autovehicule, care se montează la locul de funcționare;

2. Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate la consumatori casnici şi industriali;

3. Instalaţii pentru gaze naturale comprimate la consumatori casnici și industriali;

4. Instalaţii pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule;

5. Instalații de alimentare cu hidrogen;
6. Sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară cu p min. = 1,03 bari.

ANEXA nr. 4
la Prescripţia tehnică
Fișa de înregistrare a instalației/echipamentului în vederea autorizării funcționării
Nr................./data.................

Denumirea persoanei juridice


(față)

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A INSTALAŢIEI/ECHIPAMENTULUI 

ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII FUNCŢIONĂRII 

Întocmită în baza prevederilor Legii 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, cu modificările şi completările ulterioare la:

	Instalaţie/Echipament
	..............................................................................................................................................

	 FORMCHECKBOX 
 Producător  FORMCHECKBOX 
 Pers. resp. inst. cablu
	Denumire: ............................................................................................................................

	 FORMCHECKBOX 
 Constructor (domeniul nuclear)
	Denumire: ............................................................................................................................

Autorizație ISCIR nr.: .........................................................................................................

	 FORMCHECKBOX 
 Montator
	Denumire: ............................................................................................................................

Autorizație ISCIR nr.: ......................................................................................................... N/A  FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 Instalator
	Denumire: ............................................................................................................................

Autorizație ISCIR nr.: .........................................................................................................

	Tip/Model
	..............................................................................................................................................

	Nr. fabricaţie/an fabricaţie/Țara
	..............................................................................................................................................

	Parametri1)
	..............................................................................................................................................


1) Se completează cu parametrii conform documentaţiei tehnice de însoţire a instalaţiei/echipamentului

	Deţinător
	Denumire: ............................................................................................................................

	Adresa completă
	..............................................................................................................................................

	Tel./Fax/E-mail
	.............................................................................................................................................

	CUI / Nr. Reg. Com. (J)
	..............................................................
	............................................................................


Verificarea s-a efectuat la:

	Utilizator
	Denumire: ............................................................................................................................

	Adresa completă
	..............................................................................................................................................

	Tel./Fax/E-mail
	..............................................................................................................................................

	CUI / Nr. Reg. Com. (J)
	..............................................................
	............................................................................

	Loc de funcţionare – adresă completă
	..............................................................................................................................................

	Aviz obligatoriu de instalare/montare
	Nr. aviz: .........................................................................................................
	N/A      FORMCHECKBOX 


	Documentaţie de montare2) 
	Nr. document/emitent: .................................................................................
	N/A      FORMCHECKBOX 


	Analiză de risc/Analiză de risc în exploatare/Analiză şi raport de securitate
	Nr. document/emitent: .................................................................................
	N/A      FORMCHECKBOX 


	Raport tehnic final acceptat
	Nr. document/emitent: .................................................................................
	N/A      FORMCHECKBOX 


	Persoana juridică autorizată pentru întreținere și revizie
	Denumire: ....................................................................................................

Autorizație ISCIR nr.: ..................................................................................
	N/A      FORMCHECKBOX 


	Personalul de deservire/auxiliar de deservire al instalaţiei verificate
	Numele: ...............................................

Prenumele: ...........................................
	Autorizaţie ISCIR nr./adeverinţă:

.....................................................
	N/A      FORMCHECKBOX 


	Operator RSVTI
	Numele: ...............................................

Prenumele: ...........................................
	Autorizaţie ISCIR nr.:

.....................................................
	N/A      FORMCHECKBOX 


	
	Denumire persoana juridică/PFA autorizată: ..............................................................
	Autorizaţie ISCIR nr.:

.....................................................
	N/A      FORMCHECKBOX 


	Concluzii privind verificarea tehnică
	Instalaţia/echipamentul corespunde condiţiilor prevăzute în prescripţia tehnică

........................................................... în vederea autorizării funcţionării pentru parametrii 

..............................................................................................................................................

	Scadenţa propusă pentru următoarea verificare tehnică periodică
	..................(zz.ll.aaaa)................ ..................(zz.ll.aaaa)................
	Motivele reducerii termenelor de scadenţă 3):
......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

	Persoana responsabilă cu verificarea tehnică: 
Numele şi prenumele:

..............................................................
	Număr raport/dată:

......................... / ...(zz.ll.aaaa)...
	Semnătura şi ştampila




2) Avizată RADTI/RADTP şi acceptată de către ISCIR sau RSVTI, după caz

3) Daca termenele de scadenţă propuse sunt reduse faţă de cele maxime din prescripţia tehnică aplicabilă, se înscriu, pe scurt, motivele reducerii termenelor

Reprezentantul persoanei juridice desemnate
Numele şi prenumele, funcţia,

............................................................................

(semnătura şi ştampila)

Nr................./data.................

(verso)

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A INSTALAŢIEI/ECHIPAMENTULUI 

ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII FUNCŢIONĂRII 

Motivul/motivele neînregistrării instalaţiei/echipamentului:

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Inspector Șef
Numele și prenumele/ 





Numele și prenumele/ 

Semnătura și ștampila





Semnătura persoanei desemnată 

ANEXA nr. 5
la Prescripţia tehnică

ANTET ISCIR 

AUTORIZARE A FUNCȚIONĂRII 

Nr............/....................... 1)
se acordă
În baza Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor 

sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prescripţiei tehnice PT CR 2-2025 aprobată prin Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr........ şi a  fișei de înregistrare a instalației/echipamentului nr...........................din data............ 
pentru instalația/echipamentul:

	Instalație/echipament
	

	Tip/Model
	

	Nr. fabricaţie/an fabricaţie
	

	Parametri 
	2)


Deţinătorul:

Denumire............................................

Adresa sediu social: ...........................

Nr. înreg. Reg. Com.: ........................

CUI: ...................................................
Tel./fax/e-mail: ..................................

Utilizatorul:

Denumire............................................

Adresa sediu social: ...........................

Nr. înreg. Reg. Com.: ........................

CUI: ...................................................
Tel./fax/e-mail: ..................................

Locul de funcționare este la adresa: localitatea ............................, str. ........................, nr. .............. sector/judeţ ....................... tel./fax/e-mail: .................................. 
Menţiuni: Deţinătorul răspunde de exploatarea instalaţiei/echipamentului în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile. Funcţionarea instalaţiei/echipamentului fără autorizarea funcționării în continuare, cu scadenţa pentru verificările tehnice în utilizare depăşită este interzisă. Deţinătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente.
INSPECTOR DE STAT ȘEF/INSPECTOR ŞEF,

 (Numele şi prenumele,

semnătura şi ştampila)

    …………………………






____________
1) Numărul autorizării funcționării conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii acesteia.

2) Se înscriu principalii parametrii prevăzuți în prescripția tehnică aplicabilă instalației/echipamentului, spre exemplu: Putere (kW), presiune (bar), temperatură (ºC), volum (litri), sarcină nominală (kg), înălțime de ridicare (m), capacitate de transport şi altele asemenea.
Autorizarea funcționării se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea albă.
ANEXA nr. 6
la Prescripţia tehnică

ANTET ISCIR 

AUTORIZARE A FUNCȚIONĂRII 

Nr............/....................... 1)
se acordă
În baza Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor 

sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prescripţiei tehnice PT CR 2-2025 aprobată prin Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr........ şi a  documentației tehnice  nr..........din data................... pentru instalația/sistemul
................................................................ 

Sistem (Cod BSI): ....................... 2)
împreună cu toate componentele sub presiune, conform documentațiilor tehnice de însoțire.  
Deţinătorul:

Denumire............................................

Adresa sediu social: ...........................

Nr. înreg. Reg. Com.: ........................

CUI: ...................................................
Tel./fax/e-mail: ..................................

Utilizatorul:

Denumire............................................

Adresa sediu social: ...........................

Nr. înreg. Reg. Com.: ........................

CUI: ...................................................
Tel./fax/e-mail: ..................................

Locul de funcționare este la adresa: localitatea ............................, str. ........................, nr. .............. sector/judeţ ....................... tel./fax/e-mail: .................................. 

Expiră la data: ........................ 3)
Menţiuni: Deţinătorul răspunde de exploatarea instalaţiei/sistemului în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile. Funcţionarea instalaţiei/sistemului fără autorizarea funcționării în continuare, cu scadenţa pentru verificările tehnice în utilizare depăşită este interzisă. Deţinătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente.
INSPECTOR DE STAT ȘEF/INSPECTOR ŞEF,

(Numele şi prenumele,

semnătura şi ştampila)

    …………………………






1) Numărul autorizării funcționării conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii acesteia.
2) Se completează pentru sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară.
3) Se completează numai la autorizațiile parțiale pentru sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară.
Autorizarea funcționării se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea albă.

ANEXA nr. 7
la Prescripţia tehnică

Model carte ISCIR

1.1. Descriere

1.1.1. Doua coperţi legate (cea din spate prevăzută cu sistem de îndosariere) legate cu un material plastifiat rezistent şi două file format A4 tipărite faţă-verso.

1.1.2. Format: portret

1.1.3. Coperţile după cum urmează:
i. Dimensiunile coperţilor sunt următoarele:

a) Înălţime - 303 mm

b) Lăţime - 215 mm.

ii. Coperta: carton gros (2 - 2,5 mm), gramaj 130-150g/m2, dublu cretat, lucios şi plastifiat (plastifierea trebuie să fie lucioasă și să permită scrierea cu marker permanent și se va plia şi pe partea interioară a coperţii minim 10 mm pe fiecare din cele 3 laturi ale coperţilor – laturile unde nu se leagă), tipărit policromic (policromie CMYK), cu design original aprobat de ISCIR, caşerat pe copertă, iar coperta din spate va fi fără înscrisuri, conform modelelor de la pct. 1.2 și 1.3;
iii. Cotorul (partea de legare a celor 2 coperţi): din material rezistent, plastifiat la exterior cu următoarele specificaţii:

a) Lăţimea de 70 mm (din care 40 mm vor fi lipiţi pe coperţi - câte 20 mm de fiecare copertă, iar ceilalţi 30 vor asigura grosimea necesară pentru filele ce vor fi prinse ulterior);
b) Lungimea de 343 mm (303 mm înălţimea coperţii + 40 mm partea care se va plia in interiorul coperţilor - câte 20 mm de fiecare parte).

iv. Forzatz: 120g-150g/m2, culoare albă, pentru ambele coperţi şi cu tipar culoare neagră pentru coperta din faţă; format A4 (210 x 297 mm). Textul ce se va tipări pe forzatz-ul copertei din faţă este cel prevăzut la pct. 1.4;
v. Sistemul de prindere/îndosariere: clemă şi şină din metal care nu oxidează, care permite îndosarierea a circa 50 coli de 80g/m2; prevăzut şi cu un card din carton tare de 110 x 40 mm pentru o mai bună fixare a filelor ce se vor îndosaria. Fixarea sistemului de îndosariere se va face pe coperta din spate (găurile se vor da pe copertă, nu pe cotor).

1.1.4. Interiorul cu 2 file, hârtie ofset de culoare albă, format A4, 80g/m2, cu tipar pe ambele feţe, culoare neagră, conform modelelor de la pct. 1.5 și 1.6 (fila 1) şi pct. 1.7 (fila 2).

1.2. Prima copertă
[image: image1.png]N\

INSPECTIA TERITORIALA UNDE A
INREGISTRARE

ESTE INREGISTRATA INSTALATIA

Detinator: ..
B OCAlIt At e

\~\\\JudetuI/SectoruI:
JAmplasament: ...........ccceeeeiieniinnnnnn.

RN
N
\\ AN





1.3. Ultima copertă

[image: image2.png]



1.4. Interior copertă (Forzatz)
INSTRUCŢIUNI PENTRU FOLOSIREA CĂRŢII

Partea de evidenţă a verificărilor se completează după caz, de către ISCIR, de către persoanele desemnate pentru efectuarea verificărilor tehnice în utilizare și de către operatorii RSVTI ai deținătorului/utilizatorului şi anume: coperta şi prima filă de către ISCIR sau CNCIR, după caz, tabelele "Schimbarea amplasamentului” şi "Evidenţa verificărilor" conform indicaţiilor de la paginile respective, iar procesele - verbale și alte documente de verificare tehnică, de către organele tehnice menţionate mai sus.
Cartea instalaţiei se predă deţinătorului de către ISCIR sau CNCIR, după caz.

1.5. Fila 1 - prima pagină

[image: image3.emf]INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,  RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT   cartea   INSTALAŢIEI / ECHIPAMENTULUI   *     **       Deţinător:   ................................ ................................ ..........   ........   Localitatea:   ................................ ................................ .......   ........   Sediul: str.   ................................ ................................ ..   nr...............   Judeţul/sectorul:   ................................ ...............................   ........   Amplasament:   ................................ ................................ ..   ........   ROMÂNIA   iscir   www.iscir.ro     *      Se va înscrie cu litere de tipar , după caz: cazanului, recipientului, macaralei, a scensorului, etc.   **    Se înscrie pe scurt: tipul instalaţiei, caracteristicile de bază şi număr de fabricaţie.   ***   Se va înscrie după caz: INSPECŢIA TERITORIALĂ.

INSPECŢIA TERITORIALĂ UNDE  ESTE  ÎNREGISTRATĂ INSTALAŢIA  NR. DE  ÎNREGISTRARE  

***   

  

  

  

  


1.6. Fila 1 - a doua pagină

SCHIMBAREA AMPLASAMENTULUI INSTALAŢIEI/ECHIPAMENTULUI
Se completează numai de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Nr. de fabricaţie/an:...........................................................................................................

Producător:...........................................................................................................

	Nr. crt.
	Data
	Felul schimbării amplasamentului (transferat, schimbat locul de funcţionare, etc.)
	Deţinător

Adresă
	Utilizator

Adresă
	Locul de funcţionare

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Fila a doua
EVIDENŢA VERIFICĂRILOR
Se vor înscrie:
- de către ISCIR, controalele și verificările tehnice efectuate la instalaţie/echipament, precum şi avariile şi accidentele; 

- de către CNCIR verificările tehnice în vederea autorizării funcționării, verificări tehnice în utilizare;
- de către deţinător/utilizator, reparaţiile efectuate, modificările sau înlocuirile, precum şi verificările efectuate de către operatorul RSVTI, inclusiv oprirea din funcţiune pentru conservare.
	Nr. crt.
	Felul verificării (autorizare de funcţionare, VTP, reparaţie, avarie, oprire, repunere în funcţiune, etc.) 
	Data
	Nr. document întocmit

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ANEXA nr. 8
la Prescripţia tehnică

Instalaţii/Echipamente la care se efectuează verificări tehnice în vederea admiterii funcționării și verificări tehnice în utilizare 

1. Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW; 

2. Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos;
3. Cazane pentru abur şi pentru apă fierbinte având presiune x volum ≤ 60 (bar x litru) şi presiunea > 4 bari;
4. Recipiente de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare;
5. Butelii cu volum ≤ 150 litri şi butoaie cu volum ≤ 1.000 litri pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
6. Dispozitive de siguranţă aferente instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la pct. 1, 3 și 4 din prezenta anexă şi dispozitive de siguranţă aferente instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la pct. 1 - 3 şi 5 din anexa nr. 2 a Legii nr. 64/2008;
7. Macarale cu sarcina nominală ≤ 1 t şi cele cu acţionare manuală;
8. Stivuitoare şi translatoare stivuitoare, cu acţionare manuală;
9. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile exclusiv pentru materiale, cu sarcina nominală ≤ 1 t şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi;
10. Elevatoare pentru vehicule, cu acţionare manuală;
11. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală ≤ 1 t şi cele cu acţionare manuală;
12. Ascensoare destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg;
13. Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre, acţionate manual;
14. Echipamente pentru spaţii de joacă.
Notă: Pentru instalaţiile/echipamentele prevăzute la nr. crt. 5 și 6 se efectuează numai VTU.

ANEXA nr. 9
la Prescripţia tehnică

Alocarea numărului de înregistrare al admiterii funcționării instalațiilor/echipamentelor

1. Numărul de înregistrare este de forma TIP/NUMAR AUTORIZAȚIE/XXXXXX/YY/ZZ unde:
a) TIP - tip instalație/echipament după cum urmează:
1) APR - Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW 

2) ARZ - Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos

3) CAZ - Cazane pentru abur şi pentru apă fierbinte având presiune x volum ≤ 60 (bar x litru)

4) REC - Recipiente de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare

5) MAM - Macarale cu sarcina nominală ≤ 1 t şi cele cu acţionare manuală

6) STM - Stivuitoare şi translatoare stivuitoare, cu acţionare manuală

7) PLT - Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile exclusiv pentru materiale, cu sarcina nominală ≤ 1 t şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi

8) ELM - Elevatoare pentru vehicule, cu acţionare manuală

9) MCM - Mecanisme de ridicat având sarcina nominală ≤ 1 t şi cele cu acţionare manuală

10) ASM - Ascensoare destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg

11) ETM - Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre, acţionate manual

12) ESJ - Echipamente pentru spaţii de joacă

b) NUMĂR AUTORIZAȚIE - numărul autorizației PFA titulară a autorizației sau persoanei juridice autorizate;
c) XXXXXX - număr de ordine (începând cu 000001);
d) La admiterea funcționării, în funcție de locația deținătorului și a utilizatorului, după numărul de înregistrare de la pct. 1 se vor înscrie YY/ZZ unde:
1) YY - codul numeric specific judeţului, conform legislației în vigoare, a deținătorului instalației/echipamentului;

2) ZZ - codul numeric specific judeţului, conform legislației în vigoare, a utilizatorului instalației/echipamentului. 
___________________
PAGE  
11

